Update driver USB pentru Euro 50T Mini pe Windows XP:

- Copiati pe discul C si dezarhivati Driver_USB_Euro_50.zip

- Conectaţi casa de marcat pe portul USB;

- Porniţi casa de marcat;

- Intraţi în Control Panel\Performance and Maintenance\System\Hardware\Device Manager

sau în Control Panel\System\Hardware\Device Manager\Device Manager:

  - Click dreapta pe Euro-50 Mini Communications Port (COMX);

  - Click pe Update Driver Software...

  - Click pe No, not this time

  - Click pe Next

  - Click pe Install form a list or specific location (Advanced)

  - Click pe Next

  - Click pe Don't search. I will choose the driver to install.

  - Click pe Next

  - Click pe Have Disk...

  - Selectaţi din folderul unde aţi dezarhivat driver-ul folder-ul Euro 50T Mini

  - Click pe Next

  - Click pe Finish

- Se verifică numărul portului alocat pentru Euro-50 Mini Communication Port (COMX) si se va utiliza COM-ul respectiv în toate aplicatiile SW ulterioare.