Instalare/update driver USB pentru Euro 50T Mini pe Windows Vista-7-8:

- Copiati pe discul C si dezarhivati Driver_USB_Euro_50.zip

- Conectaţi casa de marcat pe portul USB;

- Porniţi casa de marcat;

- Intraţi în Control Panel\Hardware and Sound\Device Manager

sau în Control Panel\Device Manager:

  - Click dreapta pe Euro-50 Mini port;

  - Click pe Update Driver Software...

  - Click pe Browse my computer for driver software.

- Selectaţi din folderul unde aţi dezarhivat driver-ul, folder-ul Euro 50T Mini cu butonul Browse...

- Apăsaţi butonul Next

  - Apasaţi butonul Install

  - Apasaţi butonul Close

- Se verifică numărul portului alocat pentru Euro-50 Mini Communication Port si se va utiliza COM-ul respectiv în toate aplicatiile SW ulterioare.