Manual utilizare Elcom.exe

driver comunicatie pentru casa de marcat Euro 50 Mini:

Driverul de comunicatie Elcom.exe poate fi folosit pentru transmiterea unui bon fiscal la o casa de marcat Euro 50T Mini in urmatoarele conditii:

- Se instaleaza .NET Framework 3.5 pe Windows XP/Vista/8/8.1 (daca nu este deja instalat, Windows 7 contine deja instalat)

- Se updateaza prin intermediul Windows Update in mod repetat pana nu mai exista update-uri de instalat

- Se copiaza Elcom.exe, Elcom.cfg si Elcom.bdc intr-un folder pe PC

- Se creeaza un fisier cu datele pentru bonul fiscal si se lanseaza Elcom.exe cu o linie de comanda care include parametrii conform descrierii de mai jos:

- Parametrii de comunicatie cu casa de marcat se stabilesc in fisierul de configurare denumit   Elcom.cfg:

;Set country:

; supported values are

;  - "SK" (slovak),   "CZ" (czech),  "EN" (generic english),   "SE" (sweden),

;  - "RO" (Romania),

country=ro				Selectarea versiunii FW dupa tara (Romania)

;Select ECR

; - 329 = Euro-50T Mini

; - 330 = Euro-50TE Mini

ecr=329				Selectarea model casade marcat Euro 50T Mini

;Supported file output

file_mode=csv			Selectarea tip fisier bon

;Select COM port

port=COM11:9600,n,8,1		Selectarea parametrii port serial din PC

;Select item separator 		(poate fi orice caracter)

item_sep=				Selectarea separator intre

;Select string separator 		(poate fi orice caracter sau nimic)

str_sep=				Selectarea separator intre linile din fisierul bon

;Select decimal separator

dec_sep=.				Selectarea separator zecimal (punct sau virgula)

;Select I/O file encoding

encoding=UTF-8			Selectarea tip codare

; Wait – asteapta sau nu apasarea unei taste pentru inchidere proces (fereastra de DOS) cand apare o eroare

wait=0   nu asteapta

wait=1   asteapta

- Linia de comanda este de tipul:

Elcomm.exe /receipt:Mod:Tip /file: file_name [/rsp:nume_fisier] [/result:nume_fisier]

si poate fi lansata cu un fisier „BAT” (care sa contina aceasta linie);

Descrierea parametrilor din linia de comanda:

Mod 	poate fi: registration (Mod Vanzare); training (Mod Antrenament);

Tip 	poat fi: sale (pentru vanzare) – singura optiune pentru Romania!!

file:file_name reprezinta denumirea fisierului cu comenzile de vanzare care se transmite la casa de marcat si care trebuie sa se afle in acelasi director cu linia de comanda si aplicatia Elcom.exe , Elcom.cfg si Elcom.bdc!!.

Parametrii dintre [ ] sunt optionali si au urmatoiarea seminficatie:

/rsp:nume_fisier : se va folosi la comenzile care returneaza o  informatie (de exemplu numar bon fiscal si numar raport Z) si informatia se va salva intr-un fisier cu denumorea stabilita in loc de nume_fisier

/result:nume_fisier : se va folosi daca se doreste salvarea unui fisier „log” cu raspunsul casei de marcat pentru fiecare comanda din fisierul bon – este util pentru salvarea erorilor posibile si transmiterea lor pe ecranul de vanzare pentru informarea clientului !! Aceste informatii se vor salva in fisierul cu denumirea stabilita in loc de nume_fisier

Exemple de linii de comanda:

elcomm.exe /receipt:registration:sale /file:bon_fiscal.txt

Transmite la casa de marcat, in modul de vanzare, fisierul bon_fiscal.txt

elcomm.exe /receipt:registration:sale /file:bon_fiscal.txt /result:Erori.txt

Transmite la casa de marcat, in modul de vanzare,  fisierul bon_fiscal.txt si salveaza log-ul de comunicatie in fisierul Erori.txt

elcomm.exe /receipt:registration:sale /file:bon_fiscal.txt /rsp:NR_BON_SI_RAPORT.txt

Transmite la casa de marcat, in modul de vanzare,  fisierul bon_fiscal.txt si salveaza Nr. Bon fiscal si Nr. Raport Z in fisierul  NR_BON_SI_RAPORT.txt

elcomm.exe /receipt:registration:sale /file:bon_fiscal.txt /result:Erori.txt /rsp:NR_BON_SI_RAPORT.txt

Transmite la casa de marcat, in modul de vanzare,  fisierul bon_fiscal.txt, salveaza log-ul de comunicatie in fisierul Erori.txt si salveaza Nr. Bon fiscal si Nr. Raport Z in fisierul  NR_BON_SI_RAPORT.txt

- Instructiunile posibile pentru fisierul bon fiscal:

Atentie, fiecare comanda reprezinta o linie in fisierul bon;

Separatorii dintre campurile de pe o linie, dintre linii, separatorul zecimal cat si parametrii portului de comunicatie se definesc in fisierul de configurare Elcom.cfg

3.1  	SI = vanzare articol cu urmatorii parametrii:

    - SI;Denumire articol;pret unitar;cota TVA; cantitate 1; tip operatie; cantitate 2; unitate de masura

    - Denumire articol (maximum 18 caractere)

    - Pret unitar (maximum 8 cifre)

    - Cota TVA (1 ... 5 unde 1 = TVA A, 2 = TVA B ... si 5 = SCUTIT TVA)

    - Cantitate 1 – optional – Numarator – implicit are valoarea 1

    - Tip operatie – optional (valoare implicita este inmultire „*” si mai este posibil impartire „/”)

    - Cantitate 2 (Numitor )

    - Unitate de masura (optional) – se trece nume din 3 caractere

Ex.1:      SI;ARTICOL EXEMPLU_12;22.22;1;10.125;/;4.54;buc

Se va efectua urmatoarea vanzare: 10,123 / 4,54 buc. ARTICOL EXEMPLU cu pretul 22,22 lei si rezultatul  49,55 cu TVA A

Ex.:      SI;ARTICOL EXEMPLU_12;22.22;2;10.125;*;4.54;mp

Se va efectua urmatoarea vanzare: 10,123 x 4,54 mp. ARTICOL EXEMPLU cu pretul 22,22 lei si rezultatul  2021,40 cu TVA B

  - PL – tiparire linie text aditional – maximum 5 linii text dupa un articol vandut (dupa o linie tip SI) – maximum 17 caractere pe linie

    - PL;text

Ex.1:      PL;TEXT ADITIONAL AB

Se va tipari un text aditional TEXT ADITIONAL AB  dupa linia de articol vandut

  - DB – vanzare din baza de date interna a casei de marcat avand urmatorii parametrii:

    - DB;Cod PLU; Pret unitar; Cantitate 1; Tip operatie; Cantitate 2

    - Cod PLU

    - Pret unitar

    - Cantitate 1 – optional – Numitor – implicit are valoarea 1

    - Tip operatie – optional (valoare implicita este inmultire „*” si mai este posibil impartire „/”)

    - Cantitate 2 (Numitor)

Ex.1:      DB;123;22.22;10.125;/;4.54;buc

Se va efectua urmatoarea vanzare: 10,123 / 4,54 buc. din PLU cu codul 123,  cu pretul 22,22 lei si rezultatul  49,55 cu TVA programat in baza de date a casei de marcat la PLU respectiv

  - PV – plata cu forme de plata avand parametrii:

    - PV;Valoare platita; Forma de plata;Curs valutar; Nr. card

    - Valoare platita – optional Valoarea implicita este egala cu valoarea bonnului in curs

    - Forma de plata – optional – valoarea implicita este cash si se tipareste  NUMERAR( forme de plata posibile: cash , credit, check)

    - Currency – optional - moneda in care se plateste – implicit este moneda „national” si mai este posibil „foreingin” pentru moneda straina

    - cardNumber – optional - numarul cardului cu care se plateste

Ex. 1:      PV  	se efectueaza plata cu NUMERAR, curs national, valoare = total bon

Ex. 2:     PV;112.34;check;national   112,34 lei platit cu CEC

Ex. 3:     PV;200;card;national;2344   200,00 lei platit cu CARD si ultimele 4 cifre din Card sunt 2344

Ex. 4:     PV;200;card		200,00 lei platit cu Card

  - ST = subtotal – nu are parametrii si efectul este calcularea si tiparirea subtotalului in momentul respectiv – se poate folosi inainte de aplicare discount / adaos pentru discount / adaos la subtotal bon;

  - DV = VOID direct – fara parametrii – se aplica la inregistrerea anterioara din bon (din fisier) – poate fi articol vandut saudiscount / adaos;

  - VI  = sterge articolul de la linia trecuta ca parametru

    - Ex.:  VI;4  se sterge vanzarea sau operatia de discount / adaos efectuata la linia 5

Nota 1: Nu se pot sterge articolele la care s-a aplicat discount sau adaos !!

Nota 2: liniile de tip PL, DV si ST nu se contorizeaza pentru parametru (se ignora) !!

Nota 3: Atentie la numararea liniilor - nu se va putea sterge cu comanda VI o linie care a fost deja stearsa cu comanda DV !

  - VR  - Void Receipt = anulare bon – fara parametrii

Nota 1: se poate aplica NUMAI inainte de efectuarea platii !!

  - PA – ajustare pret – aplicare adaos / discount procentual sau valoric la ultima inregistrare (articol sau operatie)

    - Tip;Stil;Valoare

    - Tip : adaos sau discount – se folosesc:

      - +   pentru adaos

      - -    pentru discount

    - Stil: procentual sau valoric – se folosesc:

      - %   pentru procentual

      - V   pentru valoric

    - Valoare care se aplica

Ex.:      -%;10 (discount procentual 10%) sau    +%;12.34 (adaos procentual 12,34%)  sau    +V;3.25 (adaos valoric cu valoarea 3,25)   sau    -V;3.19 (3,19 discount valoric)

  - !fiscalinfo – se va salva un fisier cu denumirea stabilita in linia de comanda si cu 2 parametrii: Nr. Raport Z; Nr. Bon F

Exemplu de fisier bon salvat cu denumirea  bon_fiscal.txt :

SI;Milk;22.22;1;10.125;/;4.54;buc

PL;Degresat 1,5% Gr.

-%;10

DV

ST

+V;3.25

DV;

SI;Bread;44.44;5;1.125;*;4.54;kg

VI;4

PV;12.34;check;national

PV

Cu linia de comanda:

elcomm.exe /receipt:registration:sale /file:bon_fiscal.txt /result:Erori.txt

se va tipari un bon cu urmatoarele informatii:

- se vinde Milk cu pret unitar 22,22, cota TVA 1 (A), cantitatea 10,123 / 4,54 (se face impartire), si unitatea de masura buc ;

- se tipareste linia text aditional  Degresat 1,5% Gr.

- se aplica discount 10% ;

- se aplica VOID la discountul aplicat anterior ;

- se face subtotal ;

- se aplica un adaos valoric de 3,25 ;

- se aplica VOID la adaosul aplicat anterior ;

- se vinde BREAD cu pret unitar 44.44 ; cota TVA 5 (Scutit TVA) ; cantitatea 1,125 x 4,54 (se face inmultire) si unitatea de masura kg ;

- se sterge articolul de la pozitia 4 din bon (ATENTIE liniile DV si ST nu se contorizeaza !!!)

- se va efectua plata cu CEC cu suma de 112,34 in moneda nationala.

- se va efectua plata cu numerar (suma ramasa de plata pentru bon).

Si se va salva un fisier Erori.txt care va contine:

0 = confirmare executie corecta pentru fiecare comanda din fisierul bon executata corect

X = cod eroare pentru returnat de casa de marcat

Pentru citirea numarul ultimului Bon fiscal tiparit si numarul ultimului Raport Z tiparit se va folosi fisierul Nr_Bon.txt  cu textul  !fiscalinfo  si linia de comanda:

elcomm.exe /receipt:registration:sale /file:Nr_Bon.txt /rsp:NR_BON_SI_RAPORT.txt

si se va creea un fisier cun denumirea NR_BON_SI_RAPORT.txt  cu urmatorul continut:

raportnum;receiptnum

149;257

Reprezentand Numar Raport Fiscal Z 149 si Numar Bon Fiscal 257

Precizari importante pentru implementarea intr-o aplicatie de gestiune:

In timpul transmiterii unui bon, se va afisa o fereastra de DOS (cmd.exe) cu informatii despre pasii desfasurati in timpul comunicatiei si eventuale erori aparute in acasta perioada.

  - Daca bonul a fost transmis cu succes, fereastra de DOS se va inchide automat.

  - Daca a aparut o eroare, in functie de setarea parametrului „WAIT” din fisierul Elcom.cfg, fereastra se va inchide automat (WAIT = 0  recomandat!!) sau fereastra se va inchide manual (WAIT = 1), apasand orice tasta dupa luarea la cunostinta a erorii aparute, descrisa in acest fisier;

  - Erorile posibile sunt:

    - erori de sintaxa din fisierul bon – este descrisa eroarea si linia din fisier

    - erori ale imprimantei – este descrisa eroare returnata de imprimanta